黔东南州环境质量月报

- (2022年4月）

- 一、城市环境空气质量

2022年4月，全州16个县（市）按《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）要求开展了二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）6项指标的环境空气质量监测。参照《城市环境空气质量排名技术规定》统计空气质量综合指数（简称综合指数），全州空气质量综合指数为2.23，各县排名依次为施秉县（1.87）、镇远县（1.99）、剑河县（1.99）、黄平县（2.07）、台江县（2.11）、雷山县（2.12）、麻江县（2.16）、天柱县（2.20）、丹寨县（2.20）、黎平县（2.29）、从江县（2.33）、三穗县（2.40）、岑巩县（2.41）、凯里市（2.47）、锦屏县（2.51）、榕江县（2.57）。

2022年4月，全州AQI优良天数比例为99.8%，雷山县AQI优良天数比例为96.7%，其余县（市）AQI优良天数比例均为100％。

表1  2022年4月黔东南州环境空气质量统计表

| 序号 | 县（市） | 综合指数 | AQI有效监测天数 | AQI优良天数 | AQI优良天数比例% | 首要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施秉县 | 1.87 | 30 | 30 | 100 | 臭氧（O3）,细颗粒物（PM2.5） |
| 2 | 镇远县 | 1.99 | 30 | 30 | 100 | 臭氧（O3） |
| 3 | 剑河县 | 1.99 | 30 | 30 | 100 | 臭氧（O3） |
| 4 | 黄平县 | 2.07 | 30 | 30 | 100 | 臭氧（O3） |
| 5 | 台江县 | 2.11 | 30 | 30 | 100 | 臭氧（O3） |
| 6 | 雷山县 | 2.12 | 30 | 29 | 96.7 | 臭氧（O3） |
| 7 | 麻江县 | 2.16 | 30 | 30 | 100 | 臭氧（O3） |
| 8 | 天柱县 | 2.20 | 30 | 30 | 100 | 臭氧（O3） |
| 9 | 丹寨县 | 2.20 | 30 | 30 | 100 | 臭氧（O3） |
| 10 | 黎平县 | 2.29 | 30 | 30 | 100 | 臭氧（O3） |
| 11 | 从江县 | 2.33 | 30 | 30 | 100 | 细颗粒物（PM2.5） |
| 12 | 三穗县 | 2.40 | 30 | 30 | 100 | 臭氧（O3） |
| 13 | 岑巩县 | 2.41 | 30 | 30 | 100 | 臭氧（O3） |
| 14 | 凯里市 | 2.47 | 30 | 30 | 100 | 臭氧（O3） |
| 15 | 锦屏县 | 2.51 | 30 | 30 | 100 | 臭氧（O3） |
| 16 | 榕江县 | 2.57 | 30 | 30 | 100 | 细颗粒物（PM2.5） |
| 全州平均 |  | 2.23 |  |  | 99.8 |  |

2022年4月，全州二氧化硫均值为6微克/立方米，比上年同期的5微克/立方米上升20.0%，均值浓度范围为4—14微克/立方米，凯里市、镇远县、剑河县和黎平县最低，锦屏县最高。二氧化氮均值为7微克/立方米，与上年同期持平，均值浓度范围为5—13微克/立方米，黄平县、施秉县和锦屏县最低，凯里市最高。可吸入颗粒物均值为30微克/立方米，比上年同期的20微克/立方米上升50.0%，均值浓度范围为24—37微克/立方米，雷山县最低，榕江县最高。细颗粒物均值为20微克/立方米，比上年同期的12微克/立方米上升66.7%，均值浓度范围为16—28微克/立方米，雷山县最低，榕江县最高。一氧化碳第95百分位数均值为0.8毫克/立方米，比上年同期的0.7毫克/立方米上升14.3%，均值浓度范围为0.6—1.1毫克/立方米，凯里市、黄平县、施秉县、台江县和黎平县最低，锦屏县最高。臭氧日最大8小时值第90百分位数均值为118微克/立方米，比上年同期的79微克/立方米上升49.4%，均值浓度范围为87—142微克/立方米，施秉县最低，雷山县最高。

表2  2022年4月黔东南州环境空气各指标监测结果表

| 县（市） | 二氧化硫(μg/m3) |  | 二氧化氮(μg/m3) |  | 可吸入颗粒物(μg/m3) |  | 细颗粒物(μg/m3) |  | 一氧化碳 (mg/m3) |  | 臭氧(μg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年4月 | 2022年4月 | 2021年4月 | 2022年4月 | 2021年4月 | 2022年4月 | 2021年4月 | 2022年4月 | 2021年4月 | 2022年4月 | 2021年4月 | 2022年4月 |
| 凯里市 | 4 | 4 | 14 | 13 | 21 | 34 | 15 | 22 | 0.6 | 0.6 | 65 | 129 |
| 黄平县 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 | 28 | 11 | 18 | 0.8 | 0.6 | 76 | 130 |
| 施秉县 | 4 | 7 | 5 | 5 | 16 | 28 | 10 | 19 | 0.7 | 0.6 | 90 | 87 |
| 三穗县 | 6 | 8 | 11 | 10 | 23 | 35 | 12 | 21 | 0.8 | 0.9 | 67 | 112 |
| 镇远县 | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | 26 | 11 | 18 | 0.8 | 0.8 | 69 | 110 |
| 岑巩县 | 6 | 5 | 8 | 6 | 24 | 34 | 14 | 22 | 0.7 | 0.8 | 71 | 137 |
| 天柱县 | 4 | 7 | 7 | 6 | 20 | 31 | 12 | 20 | 0.8 | 0.9 | 60 | 112 |
| 锦屏县 | 8 | 14 | 5 | 5 | 20 | 34 | 12 | 22 | 0.8 | 1.1 | 81 | 122 |
| 剑河县 | 3 | 4 | 11 | 9 | 21 | 26 | 12 | 18 | 0.6 | 0.7 | 79 | 103 |
| 台江县 | 4 | 5 | 6 | 9 | 21 | 30 | 12 | 18 | 0.6 | 0.6 | 80 | 116 |
| 黎平县 | 5 | 4 | 7 | 8 | 21 | 32 | 14 | 21 | 0.6 | 0.6 | 86 | 130 |
| 榕江县 | 13 | 12 | 6 | 6 | 29 | 37 | 19 | 28 | 1.1 | 0.9 | 82 | 107 |
| 从江县 | 5 | 9 | 6 | 10 | 25 | 33 | 14 | 23 | 0.8 | 0.7 | 81 | 100 |
| 雷山县 | 4 | 5 | 8 | 6 | 16 | 24 | 9 | 16 | 0.6 | 0.8 | 93 | 142 |
| 麻江县 | 3 | 5 | 8 | 7 | 17 | 27 | 11 | 17 | 0.8 | 0.7 | 96 | 134 |
| 丹寨县 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 28 | 11 | 18 | 0.8 | 1.0 | 87 | 124 |
| 全州平均 | 5 | 6 | 7 | 7 | 20 | 30 | 12 | 20 | 0.7 | 0.8 | 79 | 118 |
| 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日均值二级限值 | 150 |  | 80 |  | 150 |  | 75 |  | 4 |  | 160 |  |
| 年均值二级限值 | 60 |  | 40 |  | 70 |  | 35 |  |  |  |  |  |

注：1、一氧化碳指标值为一氧化碳第95百分位数，臭氧指标值为臭氧日最大8小时值第90百分位数。

- 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）无月均浓度限值，日均值和年均值二级限值仅供参考。

- 污染物浓度值为参比状况数据。

- 以十四五点位数据统计。

- 二、集中式饮用水水源地水环境质量

2022年4月，全州共37个县城以上集中式饮用水水源地，其中32个水源地开展水质监测（26个水源地取水量767万吨，水质优良率100%，6个备用水源地因没有取水量未统计取水量达标率），5个在建水源地未开展监测。

1、中心城市集中式饮用水水源地水环境质量

2022年4月，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类限值和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值评价，凯里市3个集中式饮用水水源地，取水量205.63万吨，水质优良率100%。

表3   2022年4月黔东南州中心城市集中式饮用水水源地水质情况

| 中心城市 | 序号 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 水质 类别 | 取水量(万吨) | 取水量 达标率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凯里 | 1 | 龙井水厂 | 地下水型 | Ⅲ | 48.64 | 100 |  |
|  | 2 | 上寨水库 | 湖库型 | Ⅰ | 29.31 | 100 |  |
|  | 3 | 金泉湖水厂 | 湖库型 | Ⅰ | 127.68 | 100 | 里禾水库 |
| 合计 |  |  |  |  | 205.63 | 100 |  |

2、县级城镇集中式饮用水水源地水环境质量

2022年4月，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类限值和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值评价，全州15个县共34个县城集中式饮用水源地，其中29个水源地开展水质监测（22个水源地取水量561.37万吨，水质优良率100%，7个备用水源地因没有取水量未统计取水量达标率），5个在建水源地未开展监测。

表4  2022年4月黔东南州县城集中式饮用水水源地水质情况

| 县城 | 序号 | 水源地名称 | 水源地类型 | 水质 类别 | 取水量 (万吨) | 取水量达标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施秉 | 1 | 观音岩水库 | 湖库型 | Ⅰ | 23.5 | 100 |  |
|  | 2 | 大石板 | 湖库型 | Ⅰ | 0 | / | 备用 |
| 三穗 | 3 | 大山沟 | 湖库型 | Ⅰ | 3.08 | 100 |  |
|  | 4 | 塘冲水库 | 湖库型 | Ⅰ | 30.15 | 100 |  |
| 岑巩 | 5 | 禾山溪 | 河流型 | Ⅰ | 0 | / | 备用 |
|  | 6 | 思阳镇集中式饮用水源 | 河流型 | Ⅰ | 2.83 | 100 |  |
|  | 7 | 下溪水库 | 湖库型 | Ⅰ | 42.07 | 100 |  |
| 天柱 | 8 | 高明山 | 湖库型 | Ⅱ | 0 | / | 备用 |
|  | 9 | 鱼塘水库 | 湖库型 | Ⅰ | 75 | 100 |  |
| 锦屏 | 10 | 天堂 | 河流型 | Ⅱ | 40.1 | 100 |  |
|  | 11 | 孟佰水库 | 湖库型 | / | / | / | 在建 |
| 剑河 | 12 | 南脚溪 | 河流型 | Ⅰ | 33.47 | 100 |  |
| 台江 | 13 | 打岩沟 | 河流型 | Ⅰ | 28.17 | 100 |  |
|  | 14 | 台雄水库（白基山） | 湖库型 | / | / | / | 在建 |
| 黎平 | 15 | 五里江水库 | 湖库型 | Ⅱ | 36.9 | 100 |  |
|  | 16 | 石景山水库 | 湖库型 | / | / | / | 在建 |
|  | 17 | 枫树屯水库 | 湖库型 | Ⅱ | 38.3 | 100 |  |
| 榕江 | 18 | 归久水库、三角井 | 河流型 | Ⅰ | 18 | 100 |  |
|  | 19 | 寨蒿河毛拱桥 | 河流型 | / | / | / | 在建 |
|  | 20 | 归久溪水库 | 湖库型 | Ⅰ | 27 | 100 |  |
|  | 21 | 八匡溪工业园区集中式饮用水水源 | 河流型 | Ⅱ | 3.67 | 100 |  |
| 从江 | 22 | 宰章水库 | 湖库型 | Ⅲ | 0 | / | 备用 |
|  | 23 | 独洞水库 | 湖库型 | Ⅱ | 17.9 | 100 |  |
| 雷山 | 24 | 望丰水库 | 河流型 | Ⅰ | 0 | / | 备用 |
|  | 25 | 鸡鸠 | 河流型 | Ⅰ | 24 | 100 |  |
| 丹寨 | 26 | 泉山水库 | 湖库型 | Ⅰ | 0 | / | 备用 |
|  | 27 | 刘家桥水库 | 湖库型 | Ⅰ | 3.15 | 100 |  |
|  | 28 | 乌坝河水库 | 湖库型 | Ⅰ | 33.7 | 100 |  |
| 黄平 | 29 | 龙洞榜 | 地下水型 | Ⅱ | 12.55 | 100 |  |
|  | 30 | 雷打岩 | 地下水型 | Ⅱ | 7.23 | 100 |  |
|  | 31 | 响水桥 | 地下水型 | Ⅱ | 0 | / | 备用 |
| 镇远 | 32 | 犀牛洞 | 地下水型 | Ⅱ | 31.2 | 100 |  |
| 麻江 | 33 | 西牛滩水库 | 湖库型 | / | / | / | 在建 |
|  | 34 | 翁威马龙洞 | 地下水型 | Ⅱ | 29.4 | 100 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 561.37 | 100 |  |

- 三、地表水环境质量

2022年4月，全州3条主要河流共有46个断面，达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的断面有44个，优良率为100%（重安江大桥和兴仁桥断面不纳入我州优良率和达标率计算）。

清水江监测断面27个，达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的断面有25个，优良率为100%（重安江大桥和兴仁桥断面不纳入我州优良率和达标率计算）；

都柳江监测断面8个，达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的断面有8个，优良率为100%；

舞阳河监测断面11个，达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的断面有11个，优良率为100%。

表5   2022年4月清水江水质状况

| 序号 | 县（市） | 河流名称 | 监测断面 | 断面级别 | 水质类别 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凯里市 | 清水江 | 下司 | 国控 | Ⅱ | / |
| 2 | 凯里市 | 清水江 | 旁海 | 国控 | Ⅱ | / |
| 3 | 台江县 | 巴拉河 | 平敏大桥 | 国控 | Ⅱ | / |
| 4 | 黎平县 | 亮江 | 南田 | 国控 | Ⅱ | / |
| 5 | 剑河县 | 巫密河 | 打莱 | 国控 | Ⅰ | / |
| 6 | 锦屏县 | 清水江 | 茅坪 | 国控 | Ⅰ | / |
| 7 | 三穗县 | 六洞河 | 巴米 | 国控 | Ⅱ | / |
| 8 | 通道县 | 洪洲河 | 地阳坪公路大桥 | 国控 | Ⅱ | / |
| 9 | 洪江市 | 沅江 | 金紫 | 国控 | Ⅱ | / |
| 10 | 黄平县 | 重安江 | 重安江大桥 | 国控 | Ⅲ | / |
| 11 | 丹寨县 | 清水江 | 兴仁桥 | 国控 | Ⅱ | / |
| 12 | 凯里市 | 清水江 | 机务段 | 省控 | Ⅰ | / |
| 13 | 凯里市 | 巴拉河 | 格细 | 省控 | Ⅰ | / |
| 14 | 台江县 | 清水江 | 施洞 | 省控 | Ⅱ | / |
| 15 | 黎平县 | 乌下江 | 平信 | 省控 | Ⅱ | / |
| 16 | 剑河县 | 南哨河 | 展模大桥 | 省控 | Ⅰ | / |
| 17 | 剑河县 | 清水江 | 猫鼻岭下寨 | 省控 | Ⅰ | / |
| 18 | 雷山县 | 巴拉河 | 郎德 | 省控 | Ⅰ | / |
| 19 | 雷山县 | 巫密河 | 方祥水寨 | 省控 | Ⅰ | / |
| 20 | 锦屏县 | 清水江 | 三板溪 | 省控 | Ⅰ | / |
| 21 | 天柱县 | 清水江 | 白市 | 省控 | Ⅰ | / |
| 22 | 天柱县 | 六洞河 | 妙福 | 省控 | Ⅱ | / |
| 23 | 麻江县 | 清水江 | 卡乌 | 省控 | Ⅰ | / |
| 24 | 麻江县 | 重安江 | 三岔河大桥 | 省控 | Ⅰ | / |
| 25 | 锦屏县 | 清水江 | 南加 | 省控 | Ⅰ | / |
| 26 | 凯里市 | 里禾水库 | 里禾水库 | 省控 | Ⅰ | / |
| 27 | 凯里市 | 上寨水库 | 上寨水库 | 省控 | Ⅰ | / |

注：国控断面数据采用总站反馈数据。

表6   2022年4月都柳江水质状况

| 序号 | 县（市） | 河流名称 | 监测断面 | 断面级别 | 水质类别 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榕江县 | 寨蒿河 | 忠诚村大桥 | 国控 | Ⅱ | / |
| 2 | 榕江县 | 都柳江 | 榕江 | 国控 | Ⅱ | / |
| 3 | 榕江县 | 平江河 | 八瑞村大桥 | 国控 | Ⅱ | / |
| 4 | 从江县 | 双江 | 四寨河大桥 | 国控 | Ⅱ | / |
| 5 | 黎平县 | 水口河 | 井郎村大桥 | 国控 | Ⅱ | / |
| 6 | 从江县 | 都柳江 | 从江大桥 | 国控 | Ⅱ | / |
| 7 | 河池市 | 小环江 | 黄种村 | 国控 | Ⅰ | / |
| 8 | 榕江县 | 都柳江 | 新华 | 国控 | Ⅱ | / |

注：国控断面数据采用总站反馈数据。

表7   2022年4月舞阳河水质状况

| 序号 | 县（市） | 河流名称 | 监测断面 | 断面级别 | 水质类别 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉屏县 | 舞阳河 | 玉屏 | 国控 | Ⅱ | / |
| 2 | 玉屏县 | 龙江河 | 滑石电站 | 国控 | Ⅱ | / |
| 3 | 岑巩县 | 车坝河 | 于河村 | 国控 | Ⅱ | / |
| 4 | 施秉县 | 舞阳河 | 高碑 | 国控 | Ⅰ | / |
| 5 | 黄平县 | 舞阳河 | 朱家山 | 国控 | Ⅰ | / |
| 6 | 黄平县 | 余庆河 | 平溪 | 省控 | Ⅰ | / |
| 7 | 黄平县 | 邰拉河 | 跳鱼洞 | 省控 | Ⅱ | / |
| 8 | 黄平县 | 舞阳河 | 金坑 | 省控 | Ⅰ | / |
| 9 | 岑巩县 | 龙江河 | 天堂 | 省控 | Ⅰ | / |
| 10 | 岑巩县 | 舞阳河 | 车坝河龙统村 | 省控 | Ⅰ | / |
| 11 | 镇远县 | 龙江河 | 大岭拱桥 | 省控 | Ⅰ | / |

注：国控断面数据采用总站反馈数据。