黔东南州环境质量月报

- (2023年8月）

- 一、城市环境空气质量

2023年8月，全州16个县（市）按《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）要求开展了二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）6项指标的环境空气质量监测。参照《城市环境空气质量排名技术规定》统计空气质量综合指数（简称综合指数），全州空气质量综合指数为1.77，各县排名依次为：雷山县1.50、从江县1.51、丹寨县1.57、黎平县1.62、麻江县1.62、黄平县1.69、锦屏县1.69、剑河县1.74、榕江县1.76、镇远县1.80、凯里市1.81、台江县1.86、天柱县1.93、三穗县2.01、施秉县2.03、岑巩县2.11。

2023年8月，全州AQI优良天数比例均为100%。

表1  2023年8月黔东南州环境空气质量统计表

| 序号 | 县（市） | 综合指数 | AQI有效监测天数 | AQI优良天数 | AQI优良天数比例% | 首要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷山县 | 1.50 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 2 | 从江县 | 1.51 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 3 | 丹寨县 | 1.57 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 4 | 黎平县 | 1.62 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 5 | 麻江县 | 1.62 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 6 | 黄平县 | 1.69 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 7 | 锦屏县 | 1.69 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 8 | 剑河县 | 1.74 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 9 | 榕江县 | 1.76 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 10 | 镇远县 | 1.80 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 11 | 凯里市 | 1.81 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 12 | 台江县 | 1.86 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 13 | 天柱县 | 1.93 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 14 | 三穗县 | 2.01 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 15 | 施秉县 | 2.03 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 16 | 岑巩县 | 2.11 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 17 | 全州平均 | 1.77 |  |  | 100 |  |

2023年8月，全州二氧化硫平均浓度为5微克/立方米，与上年同期的6微克/立方米下降16.7%，平均浓度范围为2—11微克/立方米，剑河县最低，施秉县最高。二氧化氮平均浓度为6微克/立方米，与上年同期持平，平均浓度范围为3—10微克/立方米，锦屏县最低，凯里市和剑河县最高。可吸入颗粒物平均浓度为19微克/立方米，与上年同期持平，平均浓度范围为14—25微克/立方米，雷山县、麻江县、丹寨县最低，三穗县最高。细颗粒物平均浓度为12微克/立方米，与上年同期持平，平均浓度范围为8—15微克/立方米，丹寨县最低，三穗县和岑巩县最高。一氧化碳第95百分位数平均浓度为0.8毫克/立方米，与上年同期的0.7微克/立方米上升14.3%，平均浓度范围为0.6—1.0毫克/立方米，从江县最低，岑巩县、天柱县、丹寨县最高。臭氧日最大8小时值第90百分位数平均浓度为113微克/立方米，比上年同期的95微克/立方米上升18.9%，平均浓度范围为96—134微克/立方米，黎平县最低，岑巩县最高。

表2  2023年7月黔东南州环境空气各指标监测结果表

| 县（市） | 二氧化硫(μg/m3) |  |  | 二氧化氮 (μg/m3) |  |  | 可吸入颗粒物(μg/m3) |  |  | 细颗粒物(μg/m3) |  |  | 一氧化碳 (mg/m3) |  |  | 臭氧(μg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年7月 | 2023年7月 | 2022年7月 |  | 2023年7月 | 2022年7月 |  | 2023年7月 | 2022年7月 |  | 2023年7月 | 2022年7月 |  | 2023年7月 | 2022年7月 |  | 2023年7月 |
| 凯里市 | 4 | 4 | 7 |  | 8 | 19 |  | 24 | 12 |  | 14 | 0.5 |  | 0.6 | 97 |  | 93 |
| 黄平县 | 4 | 4 | 4 |  | 6 | 16 |  | 16 | 10 |  | 11 | 0.6 |  | 0.8 | 99 |  | 112 |
| 施秉县 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 17 |  | 23 | 10 |  | 13 | 0.6 |  | 0.7 | 82 |  | 95 |
| 三穗县 | 6 | 7 | 10 |  | 7 | 19 |  | 22 | 11 |  | 13 | 0.6 |  | 0.8 | 84 |  | 84 |
| 镇远县 | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 16 |  | 19 | 9 |  | 11 | 0.7 |  | 0.8 | 89 |  | 85 |
| 岑巩县 | 4 | 4 | 7 |  | 5 | 18 |  | 21 | 11 |  | 12 | 0.8 |  | 0.8 | 88 |  | 95 |
| 天柱县 | 6 | 6 | 8 |  | 3 | 18 |  | 21 | 11 |  | 12 | 0.7 |  | 0.9 | 78 |  | 88 |
| 锦屏县 | 8 | 12 | 4 |  | 4 | 19 |  | 22 | 11 |  | 13 | 0.8 |  | 0.8 | 84 |  | 87 |
| 剑河县 | 4 | 3 | 6 |  | 9 | 15 |  | 19 | 9 |  | 11 | 0.6 |  | 0.8 | 76 |  | 71 |
| 台江县 | 4 | 6 | 6 |  | 6 | 19 |  | 22 | 10 |  | 13 | 0.6 |  | 0.6 | 80 |  | 86 |
| 黎平县 | 7 | 5 | 5 |  | 5 | 17 |  | 19 | 13 |  | 13 | 0.5 |  | 0.6 | 96 |  | 96 |
| 榕江县 | 10 | 7 | 4 |  | 6 | 20 |  | 21 | 15 |  | 16 | 1.0 |  | 0.7 | 86 |  | 88 |
| 从江县 | 8 | 5 | 6 |  | 5 | 20 |  | 20 | 13 |  | 13 | 0.7 |  | 0.6 | 90 |  | 90 |
| 雷山县 | 4 | 4 | 4 |  | 5 | 15 |  | 16 | 10 |  | 12 | 0.6 |  | 0.8 | 99 |  | 91 |
| 麻江县 | 3 | 5 | 4 |  | 5 | 13 |  | 19 | 8 |  | 11 | 0.6 |  | 0.6 | 100 |  | 110 |
| 丹寨县 | 5 | 5 | 3 |  | 3 | 13 |  | 18 | 9 |  | 12 | 0.8 |  | 1.0 | 90 |  | 104 |
| 全州平均 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 17 |  | 20 | 11 |  | 12 | 0.7 |  | 0.7 | 89 |  | 92 |
| 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日均值二级限值 | 150 |  |  | 80 |  |  | 150 |  |  | 75 |  |  | 4 |  |  | 160 |  |
| 年均值二级限值 | 60 |  |  | 40 |  |  | 70 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、一氧化碳指标值为一氧化碳第95百分位数，臭氧指标值为臭氧日最大8小时值第90百分位数。

- 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）无月均浓度限值，日均值和年均值二级限值仅供参考。

- 污染物浓度值为参比状况数据。

- 以十四五点位数据统计。

二、集中式饮用水水源地水环境质量

2023年8月，全州共37个县城以上集中式饮用水水源地，其中28个水源地开展水质监测（23个水源地取水量868.8074万吨，水质优良率100%；5个备用水源地因没有取水量未统计取水量达标率）；4个水源地（天柱高明山、从江宰樟水库、黎平五里江水库、榕江归久溪水库）暂停监测；5个在建水源地未开展监测。

1、中心城市集中式饮用水水源地水环境质量

2023年8月，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类限值和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值评价，凯里市3个集中式饮用水水源地，取水量178.5785万吨，水质优良率100%。

表1   2023年8月黔东南州中心城市集中式饮用水水源地水质情况

| 中心城市 | 序号 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 水质 类别 | 取水量(万吨) | 取水量 达标率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凯里 | 1 | 龙井水厂 | 地下水型 | Ⅱ | 47.06 | 100 |  |
|  | 2 | 上寨水库 | 湖库型 | Ⅰ | 31.7685 | 100 |  |
|  | 3 | 金泉湖水厂 | 湖库型 | Ⅱ | 99.75 | 100 | 里禾水库 |
| 合计 |  |  |  |  | 178.5785 | 100 |  |

2、县级城镇集中式饮用水水源地水环境质量

2023年8月，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类限值和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值评价，全州15个县共34个县城集中式饮用水源地，其中25个水源地开展水质监测（20个水源地取水量690.2289万吨，水质优良率100%；5个备用水源地因没有取水量未统计取水量达标率）；4个水源地（天柱高明山、从江宰樟水库、黎平五里江水库、榕江归久溪水库）暂停监测；5个在建水源地未开展监测。

表2  2023年8月黔东南州县城集中式饮用水水源地水质情况

| 县城 | 序号 | 水源地名称 | 水源地类型 | 水质 类别 | 取水量 (万吨) | 取水量达标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施秉 | 1 | 观音岩水库 | 湖库型 | Ⅱ | 22.69 | 100 |  |
|  | 2 | 大石板 | 湖库型 | Ⅰ | 0 | / | 备用 |
| 三穗 | 3 | 大山沟 | 湖库型 | Ⅰ | 5.7 | 100 |  |
|  | 4 | 塘冲水库 | 湖库型 | Ⅱ | 40.3 | 100 |  |
| 岑巩 | 5 | 禾山溪 | 河流型 | Ⅱ | 0 | / | 备用 |
|  | 6 | 思阳镇集中式饮用水源 | 河流型 | Ⅱ | 0 | / | 备用 |
|  | 7 | 下溪水库 | 湖库型 | Ⅰ | 55.1641 | 100 |  |
| 天柱 | 8 | 高明山 | 湖库型 | / | / | / | 暂停监测 |
|  | 9 | 鱼塘水库 | 湖库型 | Ⅱ | 72.5 | 100 |  |
| 锦屏 | 10 | 天堂 | 河流型 | Ⅱ | 38.69 | 100 |  |
|  | 11 | 孟佰水库 | 湖库型 | / | / | / | 在建 |
| 剑河 | 12 | 南脚溪 | 河流型 | Ⅱ | 36.1735 | 100 |  |
| 台江 | 13 | 打岩沟 | 河流型 | Ⅰ | 25.0346 | 100 |  |
|  | 14 | 台雄水库（白基山） | 湖库型 | / | / | / | 在建 |
| 黎平 | 15 | 五里江水库 | 湖库型 | / | / | / | 暂停监测 |
|  | 16 | 石景山水库 | 湖库型 | / | / | / | 在建 |
|  | 17 | 枫树屯水库 | 湖库型 | Ⅱ | 33.5 | 100 |  |
| 榕江 | 18 | 三角井 | 河流型 | Ⅱ | 72.62 | 100 |  |
|  | 19 | 寨蒿河毛拱桥 | 河流型 | / | / | / | 在建 |
|  | 20 | 归久溪水库 | 湖库型 | / | / | / | 暂停监测 |
|  | 21 | 八匡溪工业园区集中式饮用水水源 | 河流型 | Ⅱ | 5.35 | 100 |  |
| 从江 | 22 | 宰章河 | 湖库型 | / | / | / | 暂停监测 |
|  | 23 | 独洞水库 | 湖库型 | Ⅱ | 23.2 | 100 |  |
| 雷山 | 24 | 望丰水库 | 河流型 | Ⅰ | 0 | / | 备用 |
|  | 25 | 鸡鸠 | 河流型 | Ⅰ | 113.85 | 100 |  |
| 丹寨 | 26 | 泉山水库 | 湖库型 | Ⅱ | 0 | / | 备用 |
|  | 27 | 刘家桥水库 | 湖库型 | Ⅰ | 4.7023 | 100 |  |
|  | 28 | 乌坝河水库 | 湖库型 | Ⅰ | 35.6264 | 100 |  |
| 黄平 | 29 | 龙洞榜 | 地下水型 | Ⅱ | 15.65 | 100 |  |
|  | 30 | 雷打岩 | 地下水型 | Ⅱ | 7.71 | 100 |  |
|  | 31 | 响水桥 | 地下水型 | Ⅱ | 3.39 | 100 |  |
| 镇远 | 32 | 犀牛洞 | 地下水型 | Ⅱ | 46.1137 | 100 |  |
| 麻江 | 33 | 西牛滩水库 | 湖库型 | / | / | / | 在建 |
|  | 34 | 翁威马龙洞 | 地下水型 | Ⅱ | 32.2643 | 100 |  |
| 合计 |  |  |  | / | 690.2289 | 100 |  |

三、地表水环境质量

2023年8月，全州3条主要河流共有42个断面，目前20个国控断面监测数据总站尚未反馈。22个省控断面中达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的断面有21个，省控断面优良率为95.4%。

表5   2023年8月清水江水质状况

| 序号 | 县（市） | 河流名称 | 监测断面 | 断面级别 | 水质类别 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凯里市 | 清水江 | 下司 | 国控 | / | / |
| 2 | 凯里市 | 清水江 | 旁海 | 国控 | / | / |
| 3 | 台江县 | 巴拉河 | 平敏大桥 | 国控 | / | / |
| 4 | 黎平县 | 亮江 | 南田 | 国控 | / | / |
| 5 | 剑河县 | 巫密河 | 打莱 | 国控 | / | / |
| 6 | 锦屏县 | 清水江 | 茅坪 | 国控 | / | / |
| 7 | 三穗县 | 六洞河 | 巴米 | 国控 | / | / |
| 8 | 通道县 | 洪洲河 | 地阳坪公路大桥 | 国控 | / | / |
| 9 | 洪江市 | 沅江 | 金紫 | 国控 | / | / |
| 10 | 凯里市 | 清水江 | 机务段 | 省控 | Ⅰ | / |
| 11 | 凯里市 | 巴拉河 | 格细 | 省控 | Ⅱ | / |
| 12 | 台江县 | 清水江 | 施洞 | 省控 | Ⅱ | / |
| 13 | 黎平县 | 乌下江 | 平信 | 省控 | Ⅰ | / |
| 14 | 剑河县 | 南哨河 | 展模大桥 | 省控 | Ⅰ | / |
| 15 | 剑河县 | 清水江 | 猫鼻岭下寨 | 省控 | Ⅱ | / |
| 16 | 雷山县 | 巴拉河 | 郎德 | 省控 | Ⅰ | / |
| 17 | 雷山县 | 巫密河 | 方祥水寨 | 省控 | Ⅰ | / |
| 18 | 锦屏县 | 清水江 | 三板溪 | 省控 | Ⅱ | / |
| 19 | 天柱县 | 清水江 | 白市 | 省控 | Ⅳ | 溶解氧超过Ⅲ类水标准限值 |
| 20 | 天柱县 | 六洞河 | 妙福 | 省控 | Ⅱ | / |
| 21 | 麻江县 | 清水江 | 卡乌 | 省控 | Ⅰ | / |
| 22 | 麻江县 | 重安江 | 三岔河大桥 | 省控 | Ⅰ | / |
| 23 | 锦屏县 | 清水江 | 南加 | 省控 | Ⅱ | / |
| 24 | 凯里市 | 里禾水库 | 里禾水库 | 省控 | Ⅰ | / |
| 25 | 凯里市 | 上寨水库 | 上寨水库 | 省控 | Ⅱ | / |
| 26 | 福泉市 | 重安江 | 冬青树 | 省控 | Ⅱ | / |

注：国控断面数据为总站共享数据。

表6   2022年6月都柳江水质状况

| 序号 | 县（市） | 河流名称 | 监测断面 | 断面级别 | 水质类别 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榕江县 | 寨蒿河 | 忠诚村大桥 | 国控 | / | / |
| 2 | 榕江县 | 都柳江 | 榕江 | 国控 | / | / |
| 3 | 榕江县 | 平江河 | 八瑞村大桥 | 国控 | / | / |
| 4 | 从江县 | 双江 | 四寨河大桥 | 国控 | / | / |
| 5 | 黎平县 | 水口河 | 井郎村大桥 | 国控 | / | / |
| 6 | 从江县 | 都柳江 | 从江大桥 | 国控 | / | / |
| 7 | 河池市 | 小环江 | 黄种村 | 国控 | / | / |

注：国控断面数据为总站共享数据。

表7   2023年6月舞阳河水质状况

| 序号 | 县（市） | 河流名称 | 监测断面 | 断面级别 | 水质类别 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉屏县 | 舞阳河 | 玉屏 | 国控 | / | / |
| 2 | 玉屏县 | 龙江河 | 滑石电站 | 国控 | / | / |
| 3 | 岑巩县 | 车坝河 | 于河村 | 国控 | / | / |
| 4 | 施秉县 | 舞阳河 | 高碑 | 国控 | / | / |
| 5 | 黄平县 | 余庆河 | 平溪 | 省控 | Ⅱ | / |
| 6 | 黄平县 | 邰拉河 | 跳鱼洞 | 省控 | Ⅲ | / |
| 7 | 黄平县 | 舞阳河 | 金坑 | 省控 | Ⅲ | / |
| 8 | 岑巩县 | 龙江河 | 天堂 | 省控 | Ⅱ | / |
| 9 | 镇远县 | 龙江河 | 大岭拱桥 | 省控 | Ⅰ | / |

注：国控断面数据为总站共享数据。